Reset Samsung SCX-4300

Los métodos funcionan quitándole el chip al cartucho

Opción 1: 

Ahora descompriman en una carpeta todos los archivos y denle doble click al archivo que se llama Reseter, les va a aparecer una ventana con todo lo que tienen que hacer, sigan los pasos del 1 al 3 y listo. 




Opción 2: Sigan el siguiente procedimiento, hasta abajo pongo el archivo que se debe descargar. 

Importante: Deben de quitarle el chip al toner que trae la impresora antes de hacer el proceso. 

Primer paso, entra en Modo TECH. 
Esto se hace de la siguiente manera. 

Menu 
Copies 
Flecha Izquierda 
Flecha Derecha 
Menu 
Flecha Derecha 

De ahí nos situamos en el menú: 
Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK] 

Una vez situados en este menú, desde nuestra computadora descomprimimos el archivo anexo (está al final del tutorial); de los archivos generados, desde una ventana de MS-DOS ejecutamos la siguiente línea: "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" para que nos genere el archivo: "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd", una vez que tenemos éste archivo ejecutamos la línea: "usbprns2.exe FIX_scx4300_v1.13_fact_romdl.hd", en la pantalla del ordenador correra un proceso y en la pantallita de la impresora dirá "Downloading", se reseteara la impresora y volveremos a entrar en moto TECH para resetear los contadores: 
Data Setup > Clear counters > "Clear All CNT" > "Total Page CNT", oprimes el botón "OK" ... 


Opción 3: 

Para todos aquellos que cuentan con una impresora Samsung, en especial el modelo SCX 4300, habrán notado que no es posible recargar su cartucho, ya que después de haberlo recargado la impresora seguirá marcando Tóner agotado. 

Pero existe una solución en la cual se modifica el firmware de la impresora para que esta permita los cartuchos recargados. 

Antes de comenzar con la solución primero debemos verificar nuestro cartucho, ya que se puede dar el caso de que nuestro cartucho contenga un chip o no, por lo general, el cartucho que viene con la impresora no trae chip; los cartuchos que compramos posteriormente son los que si traen chip. 

Si nuestro cartucho tiene chip, debemos quitárselo, ya que necesitamos un cartucho sin chip, una vez que estamos seguros que nuestro cartucho no tiene chip, realizamos los siguientes pasos: 

1. Descomprimir el archivo 
2. Descomprimirlo de preferencia en C: 
3. Asegurarse de que la impresora está encendida y conectada a la computadora 
4. Entrar en TECH MODE en la impresora presionando la siguiente secuencia: <MENU><COPIAR><IZQUIERDA><DERECHA><MENU><DERECHA> 
5. Seleccionar DATA SETUP y buscar FLASH UPGRADE y seleccionarlo 
6. Buscar LOCAL y seleccionarlo 
7. En la computadora abrimos el comando haciendo: Inicio -> ejecutar -> escribimos cmd 
8. Nos cambiamos al directorio en donde descomprimimos el archivo cd ....fixscx4300 
9. Escribimos fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd 
10. Esperamos a que termine, esto nos generará un archivo llamado FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd 
11. Escribimos usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd 
12. El paso anterior hará que la impresora comience a actualizarse, así que debemos esperar a que finalice y se reinicie 
13. Después de haberse reiniciado entramos en TECH MODE 
14. Seleccionamos DATA SETUP 
15. Seleccionamos CLEAR CNT 
16. Seleccionamos CLEAR ALL CNT 

Con esto ya podemos imprimir usando cartuchos recargados y cada vez que insertemos un cartucho con recarga nueva, la impresora tendrá el mensaje Toner agotado, así que sólo será necesario realizar los pasos del 13 al 16 para poder usar nuestro cartucho con nueva recarga. 

En caso de que no aparezca la opción CLEAR ALL CNT es porque realizamos algo mal, así que debemos realizar todos los pasos nuevamente para tener éxito.

Opción 4:

- Una vez descargado el correspondiente para tu impresora..

- Extraes los archivos de preferencia en C

- Te saldrán tres archivos...

- Entras el tech mode (presionando la siguiente secuencia: <MENU><COPIAR><IZQUIERDA><DERECHA><MENU><DERECHA>) en tu impresora , busca la función que dice Data Setup, de ahí a Flash Upgrade y le ponemos en Local..

- Una vez hecho esto, la impresora mandara una leyenda diciendo data receiving ok..

- Hecho esto tendremos que irnos a donde pusimos los 3 archivos, Agarramos y seleccionamos el archivo scx4300_v1.xx_fact:romdl.hd,Y lo arrastramos a el otro archivo que dice usbprns2.exe, de ahi comenzara a bajar el firmware a la impresora.

- Listo Entras en Tech mode.

- Seleccionamos DATA SETUP

- Seleccionamos CLEAR CNT

- Seleccionamos CLEAR ALL CNT